问题描述

一个梯形悬臂梁，一侧节点完全约束，并在梁中作用一个集中力荷载。节点和单元编号如图所示。用8节点平面应力等参元计算。

程序需要的数据文件有5个，分别为Node.txt(节点信息)，Element.txt(单元信息)，Material.txt(材料信息)，Load.txt(荷载信息)和Support.txt(支座信息)。

各个数据文件的输入格式具体说明如下：

- Node.txt

第一行输入节点数目

第二行开始依次输入节点编号，以及相应的X, Y坐标，数字间可以用空格或者逗号分割。

164

1 0.000000000000000+0 0.000000000000000+0

2 1.000000000000000+1 0.000000000000000+0

- Element.txt

第一行输入单元数量

第二行开始依次输入单元编号以及对应的节点编号

45

1	1	9	10	5	62	72	64	61

2	5	10	11	6	64	74	66	63

- Material.txt

输入材料的弹性模量和泊松比

30e3 0.2

- Load.txt

第一行输入集中荷载数量

第二行开始依次输入集中荷载编号，作用的节点，以及对应的X、Y方向分量大小。

1

1, 38, 0, -1.0

- Support.txt

第一行输入支座条件数量

第二行开始依次输入支座条件编号，支座作用节点，支座约束的自由度（1为X方向，2为Y方向），支座位移大小

22

01     1   1  0

02     4   1  0

03     5   1  0

程序最终计算输出out.txt，分别为各个节点的位移大小。